Übersicht über Mengengrenzen und daraus resultierende Bestimmungen

nach der TRGS 510, Stand 01.01.2017

Hinweis: 	Die nachfolgend in der Mengentabelle abgebildeten Piktogramm/Symbole sind lediglich eine zusätzliche Orientierungshilfe. Maßgeblich sind die jeweils angegebenen H-Sätze bzw. R-Sätze im Sicherheitsdatenblatt. Die Symbole haben lediglich eine orientierende Bedeutung. Ein Grund ist: Gefahrenkennzeichen nach Gefahrstoffverordnung können bei Transportgebinden durch gleichwertige Gefahrzettel oder andere Kennzeichnungen nach dem Gefahrguttransportrecht ersetzt worden sein. Beispiele:

| Gefahrstoffkennzeichen | Kann ersetzt worden sein durch das Gefahrgutkennzeichen |  | Gefahrstoffkennzeichen | Kann ersetzt worden sein durch das Gefahrgutkennzeichen |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Außenverpackungen mit Innenverpackungen können darüber hinaus auch lediglich nach Gefahrgutrecht gekennzeichnet sein, und erst beim Öffnen sieht man die für die Umsetzung der TRGS 510 notwendigen H-Sätze bzw. R-Sätze. Und selbst dann gilt: Maßgeblich bleiben die Einstufungsangaben gemäß dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Seit 01.01.2011

(auch als Umverpackung)

Gesamtliste nach TRGS 510:

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapitel 1, Absatz (1) | Alle Gefahrstoffe, die sich im Produktions- oder Arbeitsgang befinden oder im Verlauf der Beförderung nicht länger als 24 bis zum nächsten Werktag abgestellt werden. |  |  | Keine Grenzen festgelegt | entfällt | Ist der nächste Werktag ein Samstag, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages. |
| 2. | Kapitel 3 Abschnitt 4.3.1, Absätze (1) und (2) | Alle Gefahrstoffe, die gelagert werden |  |  | Über 0 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Wichtiger Hinweis: Bei der Lagerung von Gefahrstoffen in Sicherheitsschränken nach Anlage 3 gelten die sicherheits-technischen Anforderungen nach Kapitel 4 als erfüllt (nicht die organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen). | Geltungsausschluss nach Kapitel 1, Absatz (4) beachten |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Kapitel 1, Tabelle 1 Abschnitt 4.3.1, Absatz (1) Kapitel 5.1, Absatz (1) Kapitel 8.1 Absatz (1) | Akut toxische Gefahrstoffe - Oral . Dermal - Inhalativ | Kategorie 1,2 H 300, H 301, H 310, Gefahr Kategorie 3 H 311, H 330 oder H 331 Gefahr | R 26 bis R 28 (sehr giftig) R 23 bis R 25 (giftig) | über 0 bis 50 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig. | Bei giftig oder sehr giftig nach EU-RL 67/548/EWG Maßnahmen für akut toxische Stoffe nicht erforderlich, wenn es mit der Gefährdungs-beurteilung begründet werden kann. |
|  |  |  |  |  | über 50 kg bis 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2 und 4.3. Zusätzliche Maßnahmen nach Kapitel 5 und 8 müssen entsprechend der Gefährdungsbeurteilung getroffen werden. | Bei giftig oder sehr giftig nach EU-RL 67/548/EWG Maßnahmen für akut toxische Stoffe nicht erforderlich, wenn es mit der Gefährdungs-beurteilung begründet werden kann. Die Maßnahmen von Kapitel 6 sind über 200 kg zusätzlich zu treffen, wenn eine Brandgefahr durch Verpackungen oder Brandübergriff von außen besteht (Kapitel 6.1, Absatz (2)). |
|  |  |  |  |  | über 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, dazu Kapitel 5, Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung) und Kapitel 8 |  |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Kapitel 1, Tabelle 1 Abschnitt 4.3.1, Absatz (1) Kapitel 5.1, Absatz (1) | Karzinogene und Keimzell-muta-gene Gefahr-stoffe. Hinweis: Die reproduktions-toxischen Gefahrstoffe ( H 360 bzw. R 60 oder R 61) werden separat in Tabelle 1 in diesem Zusammenhang nicht erfasst, wohl aber dann in den weiteren Kapiteln ab 50 kg, siehe auch Nr. 21 dieser Übersicht. | Kategorie 1A, 1 B H 340, H 350, H 350i, Gefahr | R 45, R 46, R 49, Asbest: | 0 bis 50 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig. |  |
|  |  |  |  |  | über 50 kg bis 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2 und 4.3. Zusätzliche Maßnahmen nach Kapitel 5 müssen entsprechend der Gefährdungs-beurteilung getroffen werden. |  |
|  |  |  |  |  | über 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, dazu Kapitel 5 und Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung) | Die Maßnahmen von Kapitel 6 sind zusätz-lich zu treffen, wenn eine Brandgefahr durch Verpackungen oder Brandübergriff von außen besteht (Kapitel 6.1, Absatz (2)). |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Kapitel 1, Tabelle 1 Abschnitt 4.3.1, Absatz (1) Kapitel 5.1, Absatz (1) | Gefahrstoffe mit speziellen toxischen Eigenschaften | STOT, einmalige oder wiederholte Exposition (spezifische Zielorgan-toxizität) H 370, H 372 Gefahr (STOT = Specific Target Organ Toxicity) | R 39/23 bis R 39/28, R 48/23 bis R 48/28 | 0 bis 50 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig. |  |
|  |  |  |  |  | über 50 kg bis 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2 und 4.3. Zusätzliche Maßnahmen nach Kapitel 5 müssen entsprechend der Gefährdungs-beurteilung getroffen werden. | Kapitel 5 gilt nicht für nicht brennbare Feststoffe, die ausschließlich bei inhalativer Exposition schädigen Die Maßnahmen von Kapitel 6 sind zusätzlich zu treffen, wenn eine Brandgefahr durch Verpackungen oder Brandübergriff von außen besteht (Kapitel 6.1, Absatz (2)), bei Mengen bis 200 kg gemäß Ergebnis der Gefährdungsbeur-teilung. |
|  |  |  |  |  | über 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, dazu Kapitel 5 und Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung) |  |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Kapitel 1, Tabelle 1 Kapitel 3, Absätze 8 und 9 Abschnitt 4.3.1, Absätze (1) und (2) Kapitel 5.1, Absatz (1) Kapitel 6.1, Absatz (1) Kapitel 12.1 Absatz 1 | Extrem und leicht entzündbare Flüssigkeiten | Entzündbare Flüssig-keiten, Kat.1 H 224 Gefahr Entzündbare Flüssig-keiten, Kat.2 H 225 Gefahr | Entzündliche Flüssigkeiten R 12 R 11 | 0 bis 20 kg, davon maximal 10 kg H224 (Nenn-volumen) | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig, wenn die Gefährdungsbeurteilung keine erhöhte Brandgefährdung ergibt. Die Lagerung in Sicherheitsschränken wird empfohlen. Ggf. Anlage 2. | Maximal 2,5 L Fas-sungsvermögen in zer-brechlichen Behältern und maximal 10 L Fassungsvermögen in nicht zerbrechlichen Behältern |
|  |  |  |  |  | Über 20 kg, bzw. über 10 kg H224 bis 200 kg (Nenn-volumen) | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaßnahmen erforderlich: Kapitel 4.2 und 4.3. Zusätzliche Maßnahmen nach Kapitel 5 müssen entsprechend der Gefährdungs-beurteilung getroffen werden. Bei Mengen von 10 kg bzw. 20 kg bis 200 kg müssen zusätzliche Maßnahmen nach Kapitel 12 entsprechend der Gefährdungsbeurteilung vorgenommen werden. Anlagen 2,3 und 5. |  |
|  |  |  |  |  | über 200 kg (Nenn-volumen) | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, dazu Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung) und Kapitel 12, Anlagen 2,3 und 5 |  |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Kapitel 1, Tabelle 1 Kapitel 3, Absätze 8 und 9 Abschnitt 4.3.1, Absätze (1) und (2) Kapitel 5.1, Absatz (1) Kapitel 6.1, Absatz (1) Kapitel 12.1, Absatz (1) | Entzündbare Flüssigkeiten | Entzündbare Flüssig-keiten, Kat.3 H 226 Achtung | Entzündliche Flüssigkeiten R 10 Ohne Symbol | 0 bis 100 kg (Nenn-volumen) | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig, wenn die Gefähr-dungsbeurteilung keine erhöhte Brand-gefährdung ergibt. Die Lagerung in Sicherheitsschränken wird empfohlen. Ggf. Anlage 2 | Maximal 2,5 L Fas-sungsvermögen in zer-brechlichen Behältern und maximal 10 L Fassungsvermögen in nicht zerbrechlichen Behältern |
|  |  |  |  |  | Über 100 kg bis 200 kg (Nenn-volumen) | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2 und 4.3. Zusätzliche Maßnahmen nach Kapitel 5 und Kapitel 12 müssen entsprechend der Gefährdungsbeurteilung getroffen werden. Anlagen 2,3 und 5 | 1.Bei Mengen von 100 kg bis 1000 kg müssen zusätzliche Maßnahmen nach Kapitel 12 entsprechend der Ge-fährdungsbeurteilung vorgenommen werden. 2. Bei der ausschließ-lichen Lagerung von entzündbaren Flüssig-keiten mit einem Flammpunkt über 55 °C kann auf die Festlegung von ergänzenden / zusätzlichen Schutz-maßnahmen über die Anforderungen der Nummer 4 hinaus gemäß Nummer 3 im Ergebnis der Gefährungsbeurtei-lung verzichtet werden. Das trifft insbesondere auf Dieselkraftstoff und Heizöl zu. |
|  |  |  |  |  | Über 200 kg bis 1000 kg (Nenn-volumen) | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, 6, dazu Kapitel 7 (nur bei Zusammenlage-rung). Zusätzliche Maßnahmen nach Ka-pitel 5 und Kapitel 12 müssen entsprech-end der Gefährdungsbeurteilung getroffen werden. Anlagen 2,3 und 5 |  |
|  |  |  |  |  | Über 1000 kg (Nenn-volumen) | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, 6, dazu Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung) und Kapitel 12, Anlagen 2,3 und 5 |  |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Kapitel 1, Tabelle 1 Abschnitt 4.3.1, Absatz (1) Kapitel 6.1, Absatz (1) | Entzündbare Feststoffe | Kat. 1 und Kat. 2 H 228 Gefahr und Achtung | R 11 | 0 bis 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2 und ggf. Kapitel 4.3 | Anmerkung des Verfassers: Die TRGS 510 ist hier widersprüchlich: Nach Tabelle 1 keine Freigrenze vorhanden, wohl aber nach Kapitel 4.3.1. Kapitel 4.3 gilt wahrscheinlich über 200 kg. Ggf. aber auch erst über 1000 kg. |
|  |  |  |  |  | über 200 kg bis 1000 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, ggf. Kapitel 4.3, Kapitel 6 und Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung) |  |
|  |  |  |  |  | Über 1000 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, Kapitel 4.3, Kapitel 6 und Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung) |  |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Kapitel 1, Tabelle 1 Abschnitt 4.3.1, Absatz (1) Kapitel 5.1, Absatz (1) Kapitel 6.1, Absatz (1) | Pyrophore Stoffe und Gemische | Pyrophore Stoffe, Kat. 1 H 250 Gefahr | Selbstent-zündliche Stoffe und Gemische R 17 (an der Luft) | 0 bis 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2 und ggf. 4.3 | Anmerkung des Verfassers: Die TRGS 510 ist hier widersprüchlich: Nach Tabelle 1 keine Freigrenze vorhanden, wohl aber nach Kapitel 4.3.1. Danach gilt Kapitel 4.3 erst über 200 kg. |
|  |  |  |  |  | über 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, Kapitel 5, Kapitel 6 und Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung) |  |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Kapitel 1, Tabelle 1 Abschnitt 4.3.1, Absatz (1) Kapitel 6.1, Absatz (1) | Selbstzerhit-zungsfähige Stoffe und Gemische | Selbsterhit-zungsfähige Stoffe, Gemische, Kat. 1 H 251, Gefahr Kat. 1 H 252 Achtung | Entsprech-end (keine R-Satz explizit genannt) (R12) (R12) | 0 bis 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2 und ggf. 4.3 | Anmerkung des Verfassers: Die TRGS 510 ist hier widersprüchlich: Nach Tabelle 1 keine Freigrenze vorhanden, wohl aber nach Kapitel 4.3.1. Kapitel 4.3 gilt wahrscheinlich über 200 kg. Ggf. aber auch erst über 1000 kg. |
|  |  |  |  |  | über 200 kg bis 1000 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, Kapitel 6 und Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung). |  |
|  |  |  |  |  | Über 1000 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, Kapitel 6 und Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung). |  |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Kapitel 1, Tabelle 1 Abschnitt 4.3.1, Absatz (1) Kapitel 6.1, Absatz (1) | Selbstzersetz-liche Stoffe und Gemische | Selbstzersetzliche Stoffe, Gemische, TYP C,D,E,F H 242 Gefahr Achtung | Entsprech-end (keine R-Satz explizit genannt) (R17) | 0 bis 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2 und 4.3 | Anmerkung des Verfassers: Die TRGS 510 ist hier widersprüchlich: Nach Tabelle 1 keine Freigrenze vorhanden, wohl aber nach Kapitel 4.3.1 Kapitel 4.3 gilt wahrscheinlich über 200 kg. Ggf. aber auch erst über 1000 kg. |
|  |  |  |  |  | über 200 kg bis 1000 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, Kapitel 6 und Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung). |  |
|  |  |  |  |  | Über 1000 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, Kapitel 6 und Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung). |  |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Kapitel 1, Tabelle 1 Abschnitt 4.3.1, Absatz (1) Kapitel 5.1, Absatz (1) Kapitel 9.1 Absatz (1) | Oxidierende Feststoffe und Flüssigkeiten | Oxidierende Flüssigkeiten Kat. 1 und 2, und Feststoffe, Kategorie, Kat. 1 bis 3 H 271, H 272, in Anlage 6 genannt Flüssigkeiten Gefahr Feststoffe Gefahr/ Kat 3: Achtung | Brandför-dernde Stoffe und Gemische R 8, R 9, in Anlage 6 genannt | 0 bis 1 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig. |  |
|  |  |  |  |  | über 1 kg bis 5 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2 und 4.3 Zusätzliche Maßnahmen nach Kapitel 5 müssen entsprechend der Gefährdungs-beurteilung getroffen werden. |  |
|  |  |  |  |  | über 5 kg bis 50 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, dazu Kapitel 5 sowie Kapitel 9 gemäß Gefährdungsbeurteilung | Kapitel 9 gilt bei stark oxidierenden Stoffen der Kat.1 nach CLP-Verord-nung, und/oder VG I (Verpackungsgrup-pe) nach Gefahrgut-recht sowie Anhang 6-Stoffe ab 5 kg Die Maßnahmen von Kapitel 6 sind zusätzlich zu treffen, wenn eine Brandge-fahr durch Verpack-ungen oder Brand-übergriff von außen besteht (Kapitel 6.1, Absatz (2)) |
|  |  |  |  |  | Über 50 kg bis 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaßahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, dazu Kapitel 5 und 9 |  |
|  |  |  |  |  | über 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, dazu Kapitel 5, Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung) und Kapitel 9 |  |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Kapitel 1, Tabelle 1 Abschnitt 4.3.1, Absatz (1) Kapitel 5.1, Absatz (1) Kapitel 9.1 Absatz (1) | Oxidierende Feststoffe und Flüssigkeiten | Oxidierende Flüssigkeiten Kat. 2, und Feststoffe, Kategorie, Kat. 2 und bis 3 H272, sofern nicht in Anlage 6 genannt: Flüssigkeiten Gefahr Feststoffe Gefahr/ Kat. 3: Achtung | Brandför-dernde Stoffe und Gemische R 8, R 9, sofern nicht in Anlage 6 genannt | 0 bis 50 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig. Bei oxidierenden Stoffen der Kategorie 1 müssen zusätz-liche Maßnahmen nach Kapitel 5 entsprechend der Gefährdungs-beurteilung getroffen werden. |  |
|  |  |  |  |  | über 50 bis 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2 und 4.3. Bei oxidierenden Stoffen der Kategorie 1 müssen zusätzliche Maßnahmen nach Kapitel 5 und sowie Kapitel 9 ent-sprechend der Gefährdungsbeurteilung getroffen werden. |  |
|  |  |  |  |  | über 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, dazu Kapitel 5, Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung) und Kapitel 9 | Die Maßnahmen von Kapitel 6 sind zusätzlich zu treffen, wenn eine Brandgefahr durch Verpackungen oder Brandübergriff von außen besteht (Kapitel 6.1, Absatz (2)). |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Kapitel 1, Tabelle 1 Abschnitt 4.3.1, Absatz (1) Kapitel 10.1 | Gase in Druckbehältern | Verdichtete, verflüssigte oder gelöste Gase: H 280 Achtung Tiefgekühlt verflüssigte Gase: H 281 Achtung | Entfällt (kein R-Satz genannt) | 0 bis 2,5 L | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig. |  |
|  |  |  |  |  | über 2,5 L 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3 und Kapitel 10 |  |
|  |  |  |  |  | über 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, und Kapitel 7 (nur bei Zusammen-lagerung) und Kapitel 10 |  |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Kapitel 1, Tabelle 1 Abschnitt 4.3.1, Absatz (1) Kapitel 5.1, Absatz (1) Kapitel 6.1, Absatz (1) Kapitel 10.1 | Gase in Druckbehältern | Verdichtete, verflüssigte oder gelöste Gase: Extrem entzündbare und entzünd-bare Gase, Kat. 1 H 220, H 221 Gefahr | Gase Brennbare Gase: R 12 | 0 bis 2,5 L | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig. |  |
|  |  |  |  |  | über 2,5 L bis 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3 und Kapitel 10. Zusätzliche Maßnahmen nach Kapitel 5 müssen entsprechend der Gefährdungs-beurteilung getroffen werden. |  |
|  |  |  |  |  | über 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, dazu Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung) und Kapitel 10 | Die Maßnahmen von Kapitel 6 sind zusätzlich zu treffen, wenn eine Brandgefahr durch Verpackungen oder Brandübergriff von außen besteht (Kapitel 6.1, Absatz (2)). |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Kapitel 1, Tabelle 1 Abschnitt 4.3.1, Absatz (1) Kapitel 5.1, Absatz (1) Kapitel 6.1, Absatz (1) Kapitel 10.1 | Gase in Druckbehältern | Verdichtete, verflüssigte oder gelöste Gase: Oxidierende Gase, Kat. 1 H 270 Gefahr | Gase Brandför-dernde Gase R 8 | 0 bis 2,5 L | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig. |  |
|  |  |  |  |  | über 2,5 L bis 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3 und Kapitel 10. Zusätzliche Maßnahmen nach Kapitel 5 müssen entsprechend der Gefährdungs-beurteilung getroffen werden. |  |
|  |  |  |  |  | über 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, Kapitel 5, Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung) und Kapitel 10 |  |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Kapitel 1, Tabelle 1 Kap.3, Absatz 7 Abschnitt 4.3.1, Absätze (1) und (2) Kapitel 5.1, Absatz (1) Kapitel 6.1, Absatz (1) Kapitel 11.1 Absatz 1 | Druckgas-kartuschen, Aerosolpackun-gen | H 220, H 221 Extrem entzündbare und entzünd-bare Gase, Kat. 1 Kartuschen H 220, H 221 Gefahr Aerosole H 222, H 223 Gefahr | Gase Brennbare Gase: R 11 R 12 | 0 bis 20 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig. Ggf. Anlage 2. | Druckgaskartuschen mit brennbarem Inhalt mit angeschlossener Entnahmeeinrichtung dürfen nur nach zusätzlichen Explo-sionsschutzmaßnah-men (z.B. Lüftung von mindestens 100 cm2 im Lagerraum/Lager-schrank) gelagert werden. Alle genannten Maßnahmen gelten auch für Behälter, die die genannten Eigenschaften haben, aber (noch) nicht gekennzeichnet sind. |
|  |  |  |  |  | über 20 kg bis 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, Nr. 11 und ggf. Anlage 2. Zusätzliche Maßnahmen nach Kapitel 5 müssen entsprechend der Gefährdungs-beurteilung getroffen werden. |  |
|  |  |  |  |  | über 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, dazu Kapitel 5, Nr. 6, Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung), Kapitel 11 und ggf. Anlage 2. |  |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Kapitel 1, Tabelle 1 Abschnitt 4.3.1, Absatz (1) Kapitel 6.1, Absatz (1) | Gefahrstoffe, die erfahrungsgemäß brennbar sind. | Stoffe, Gemische, die bei Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln Kat. 1 und Kat 2 H 260, H 261 Gefahr | Stoffe, Gemische, die mit Wasser unter Bildung leicht entzündlicher Gase reagieren R 15 | 0 bis 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig. |  |
|  |  |  |  |  | über 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, Kapitel 6 und Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung). |  |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Kapitel 1, Tabelle 1 Abschnitt 4.3.1, Absatz (1) Kapitel 6.1, Absatz (1) | Brennbare Flüssigkeiten nach LGK 10, (unter diese Gruppe fallen Stoffe mit Flammpunkt über 60 °C bis maximal 370 °C) | Ohne (kein-H-Satz genannt) | Ohne (kein R-Satz genannt) | 0 bis 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig. |  |
|  |  |  |  |  | über 200 kg bis 1000 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig, Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung) gilt aber. |  |
|  |  |  |  |  | Über 1000 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3,Kapitel 6 und Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung) |  |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Kapitel 1, Tabelle 1 Kapitel 6.1, Absatz (1) | Brennbare Feststoffe nach LGK 11 sowie andere feste Gefahrstoffe, die erfahrungsgemäß brennbar sind | Ohne Kenn-zeichnung | Ohne | Vom Ar-beitgeber festzule-gen, in der Regel Tonnen-bereich | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig, wenn es die Gefährdungsbeurteilung zulässt, ansonsten sind Maßnahmen aus den sonstigen Kapiteln zu treffen. Kapitel 6 besonders beachten. | Feststoffe der Lagerklasse 11, die nicht unter die vorgenannten Kriterien fallen, aber erfahrungsgemäß brennbar sind (hierzu zählen auch Papier, Holz, Polyethylen, Polystyrol). |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Abschnitt 4.3.1, Absatz (1) Kapitel 5.1, Absatz (1) | Reproduktions-toxische Gefahrstoffe Hinweis: Die reproduktions-toxischen Gefahrstoffe werden separat in Tabelle 1 nicht erfasst, wohl aber dann in den weiteren Kapiteln ab 50 kg, siehe auch Nr. 4 dieser Übersicht. | Kategorie 1A, 1 B H360 Gefahr | R 60, R 61 | 0 bis 50 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig. |  |
|  |  |  |  |  | über 50 kg bis 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2 und 4.3. Zusätzliche Maßnahmen nach Kapitel 5 müssen entsprechend der Gefährdungs-beurteilung getroffen werden. |  |
|  |  |  |  |  | über 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3, dazu Kapitel 5 und Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung) | Die Maßnahmen von Kapitel 6 sind auch zu treffen, wenn eine Brandgefahr durch Verpackungen oder Brandübergriff von außen besteht (Kapitel 6, Absatz (2)) |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Abschnitt 4.3.1, Absatz (1) | Alle Gefahrstoffe, die nicht die Eigenschaften nach den Nummern 3 bis 22 genannt wurden | z.B. ätzend, reizend, gesundheitsschädlich, umweltgefährlich |  | 0 bis 200 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig |  |
|  |  |  |  |  | über 200 kg bis 1000 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig, Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung) gilt aber. |  |
|  |  |  |  |  | über 1000 kg | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3 und Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung) |  |

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Abschnitt 4.3.1, Absätze (1) und (2) | Alle Gefahrstoffe, die die Eigenschaften nach den Nummern 3 bis 22 besitzen | Siehe oben, die Nr. 3 bis 22 |  | über 1500 kg Gesamt-menge | Unabhängig von etwaigen Teilmengen, die Erleichterungen von Kapitel 4.3 und folgenden Kapiteln zulassen, ist eine Lagerung in Lagern bei Überschreitung von 1500 kg immer erforderlich. Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Zusätzliche und besondere Schutzmaß-nahmen erforderlich: Kapitel 4.2, 4.3 und Kapitel 7 (nur bei Zusammenlagerung) |  |

Anlage 2: Lagerung von Gefahrstoffen in Verkaufsräumen und Wohnhäusern

1. Aerosolpackungen und Kartuschen

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Anlage 2 | Aerosolpackun-gen und Kartuschen | alle |  | Voraus-sichtlicher Tages-bedarf | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig. Bestimmungen nach Anlage 2, Nr. 2 müssen erfüllt werden. | Die für die Darbietung des Sortiments erforderlichen Mengen ist erlaubt. In Vorratsräumen dürfen nicht mehr als 20 m2 Fläche belegt werden. In ebenerdigen Großmärkten (Supermärkten) dürfen in Absprache mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle über Satz 1 hinausgehende Mengen an Aerosolpackungen oder Druckgaskartuschen gelagert werden. |

2. Entzündbare (brennbare) Flüssigkeiten

| Lfd. Nr. | Fund- stelle TRGS 510 | Gefahrstoff | Einstufung CLP-V | Einstufung EU-RL | Menge/ Mengen- grenze | Auswirkungen/geltende Vorschriften: |  | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Anlage 2 | Entzündbare Flüssigkeiten | H224, H225, H226 | R 12, R 11, R 10, | Siehe Tabelle | Gefährdungsbeurteilung nach Kapitel 3 Grundsätze nach Kapitel 4.1 Lagerung außerhalb von Lagern unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 der TRGS 510 zulässig. Bestimmungen nach Anlage 2, Nr. 1 müssen erfüllt werden. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hinweise: 1. Die Lagermenge für extrem/leicht entzündbare Flüssigkeiten und entzündbare Flüssigkeiten können additiv ausgenutzt werden. Nicht ausgenutzte Mengen für extrem/leicht entzündbare Flüssigkeiten dürfen zu den entzündbaren zugerechnet werden, jedoch nicht umgekehrt. 2. Werden entzündbare Flüssigkeiten in zerbrechlichen Behältern und in sonstigen Behältern zusammengelagert, so gelten als Höchstmengen die für die sonstigen Behälter jeweils festgesetzten Lagermengen. Die Lagermenge in den zerbrechlichen Behälter darf jedoch die für diese Behälter festgesetzte Höchstmenge nicht überschreiten. 1) Bei der ausschließlichen Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 55 °C kann auf die Festlegung von ergänzenden / zusätzlichen Schutzmaßnahmen über die Anforderungen der Nummer 4 hinaus gemäß Nummer 3 im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung verzichtet werden. Das trifft insbesondere auf Dieselkraftstoff und Heizöl zu. |  |